Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

“Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева”

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Дисциплина: Электротехника и промышленная электроника

Лабораторная работа №1:

«Расчет электрической цепи постоянного тока с использованием законов Ома и Кирхгофа»

Вариант 9

Выполнили: Стародубцева Надежда и Землянухин Андрей

Группа: Тм-36

Проверила: Беляева Юлия Александровна

Москва 2024

Цель работы: исследование вольтамперных характеристик многоконтурной электрической цепи постоянного тока с использованием закона Ома и законов Кирхгофа двумя методами:

1. Экспериментальный – имитационное моделирование в среде Multisim

2. Расчетный  - математическое моделирование в любой среде, такой как MathCad или Excel

Данные номинальных значений параметров цепи:

Таблица 1.1

| № Варианта | E1 | E2 | E3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В |  |  | Ом |  |  |  |  |  |
| 9 | 94 | 138 | 92 | 9 | 17 | 4 | 5 | 34 | 15 |

Исходная схема варианта 9

Рисунок 1. Схема установки

Экспериментальная часть.

- C помощью амперметров, вольтметра и ваттметра определили значения всех токов, напряжения и мощность на нагрузке

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | Uх | Px |
| А | А | А | А | А | А | В | Вт |
| 11.078 | 5.803 | 5.275 | 6.731 | 0.928 | 4.347 | 99.698 | 1104 |

- Измерение потенциалов одного из контуров ЭЦ (с активными и

пассивными элементами) в двух вариантах: для «идеальных» и «реальных» ЭДС источников энергии в контуре. Для второго варианта выделить внутренние сопротивления источников ЭДС: 20-30% от общего сопротивления соответствующей ветви.

Идеальный контур (идеальный источник ЭДС)

Внутреннее сопротивление источников ЭДС условно включены в соответствующие сопротивления ветвей.

|  |  |  | Таблица1.3.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование точки измерения (пробника) | Сопротивление | Потенциал |
|  |  | Om | В |
| 1 | a | 0 | 0 |
| 2 | b | 4 | 21.1 |
| 3 | c | 4 | -70.9 |
| 4 | d | 38 | -39.4 |
| 5 | e | 38 | 98.6 |
| 6 | a | 55 | 0 |

Потенциальная диаграмма контура: a,b,c,d,e,a

Реальный контур (реальный источник ЭДС)

|  |  |  | Таблица 1.3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование точки измерения (пробника) | Сопротивление | Потенциал |
|  |  | Om | В |
| 1 | a | 0 | 0 |
| 2 | b1 | 3.2 | 16.9 |
| 3 | b | 4 | 21.1 |
| 4 | c | 4 | -70.9 |
| 5 | d | 38 | -39.4 |
| 6 | e | 38 | 98.6 |
| 7 | e1 | 41.4 | 78.9 |
| 8 | a | 55 | 0 |

Потенциальная диаграмма контура: a,b1,b,c,d,e,e1,a

Примерный вид потенциальных диаграмм остался тем же, общее сопротивление сохранился, только в реальных ЭДС учитывается падение напряжения на внутреннем сопротивлении, откуда и появляется наклон.

Совмещенная потенциальная диаграмма

Идеальный источник ЭДС

Реальный источник ЭДС

Идеальный источник ЭДС     Таблица 1.3.1

Реальный источник ЭДС        Таблица 1.3.2

Решение системы уравнений программе MathCad:

Выводы:

В ходе работы была собрана электрическая цепи в программе Multisim и выполнены измерения всех токов, падение напряжений и мощности потребителей.

Выполнены измерения потенциалов контура для идеальных и реальных ЭДС источников энергии в контуре. На основании I и II законов Кирхгофа были составлены системы линейных алгебраических уравнений для определения токов в ветвях ЭЦ. Для решения составленных СЛАУ в номинальном режиме методом обратной матрицы была использована программа MathCad.
Оценка правильности решения СЛАУ была выполнена на основе закона Джоуля-Ленца при помощи уравнения баланса мощностей. Выполнены исследования изменения тока, падения напряжения и мощности на участке цепи с сопротивлением (R4) и  при изменении ЭДС (E2) путем имитации эксперимента в программе Multisim с учетом влияния на измерения случайной погрешности. Для математического моделирования тех же изменений была использована программа MathCad.

Проверка адекватности математической модели ЭЦ объекту исследования ЭЦ выполнялась при помощи вектора расчетных и экспериментальных значений тока I1 при изменении E2.
Так как квадрат смешанной корреляции приблизительно равен 1, был сделан вывод об адекватности математической модели ЭЦ объекту исследования ЭЦ.